PSC2000

## CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE

## URBANISTICA DEL CENTRO STORICO DI CODROIPO

PREMESSA

Il sottoscritto, vista la considerevole dimensione dell’intervento, la varietà degli obiettivi da perseguire e la libertà progettuale priva di vincoli urbanistici e volumetrici; visti i tempi ristretti del concorso di idee e la lontananza geografica dal luogo di intervento che non hanno consentito di approfondire una corretta e completa conoscenza dei luoghi e delle usanze tipiche di chi ne fruisce; visto inoltre che si tratta di un progetto preliminare in scala urbanistica le cui caratteristiche del dimensionamento sono lasciate alla discrezione del progettista e che la documentazione fornita gentilmente dall’Amministrazione comunale non risulta comunque completa per un corretto e accurato posizionamento grafico delle parti costruite rispetto all’esistente, tiene a precisare di conseguenza che la soluzione architettonica è suscettibile necessariamente di una successiva revisione in previsione di una possibile futura attuazione. Allo stesso tempo precisa che gli obiettivi prefissati per il raggiungimento di una soluzione finale coerente e potenzialmente fruibile dalla collettività sono chiari e pienamente condivisi per cui la filosofia e le linee guida scelte per la definizione della proposta progettuale rispecchiano comunque fedelmente quanto più possibile l'idea di riqualificazione che, secondo il sottoscritto, gli obiettivi si prefiggevano.

In sintesi la proposta progettuale inerente la fruibilità dei luoghi, la connettività, la destinazione e la distribuzione delle funzioni, recepisce ad oggi in pieno la mia personale filosofia di intervento adeguata al raggiungimento degli obiettivi richiesti, peraltro pienamente condivisi,  mentre la soluzione architettonica e l’uso di determinati materiali per una corretta progettazione biosostenibile  è indicativa e sicuramente oggetto di studio più accurato nella eventuale fase esecutiva successiva.

Detto questo la relazione descrittiva della proposta progettale prosegue come di seguito esposto.

INTRODUZIONE

L’ Amministrazione Comunale di Codroipo si prefigge di riqualificare a livello urbanistico il proprio nucleo storico attraverso una proposta progettuale che consenta di connettere tra loro ambiti pubblici e privati per definire uno spazio avente le caratteristiche di luogo connettivo, collettivo e di socializzazione, in grado di rivitalizzare il nucleo urbano.  La proposta progettuale non si attua su un singolo luogo o struttura bensì su più aree, aventi caratteristiche e destinazioni diverse tra loro ma con un obiettivo finale comune che, oltre alla loro riqualificazione, prevede anche la loro interconnessione sia a livello prettamente architettonico, quindi facilmente riconoscibile, che di utilizzo da parte della intera collettività, quindi facilmente fruibile. Inoltre è richiesto di porre particolare attenzione al sistema della viabilità che dovrà essere rivisitato nell’insieme, sia a livello di percorrenza carrabile che ciclabile.

Il progetto si sviluppa partendo da una analisi dello stato di fatto del territorio e dei luoghi interessati dall’intervento, prosegue  con l’individuazione delle possibili soluzioni e si conclude con la proposta progettuale che sintetizza il tutto.

ANALISI DELLO STATO DI FATTO DEI LUOGHI

L'analisi dello stato dei luoghi di intervento nella situazione attuale si è svolta prendendo visione della documentazione messa a disposizione e scaricata dal sito del Comune di Codroipo, in aggiunta ad un sopralluogo effettuato nelle aree oggetto di intervento e dintorni. Le considerazioni che sono emerse e di seguito riportate sono suddivise per ogni singola area partendo da una considerazione generale:

- AREA DEL MUNICIPIO – PIAZZA GARIBALDI

In generale il giudizio sullo stato dei luoghi è estremamente positivo per quanto riguarda l’arredo urbano degli spazi pubblici del nucleo storico, considerando che sono stati realizzati da non molto tempo. Molta cura è stata posta sia nello studio geometrico della disposizione che nell’utilizzo dei vari materiali della pavimentazione specialmente nei due lati di piazza Garibaldi, in largo S. Francesco e nei marciapiedi di via Balilla e via Duomo. Anche i posti auto di piazza Garibaldi sono stati valorizzati dall'integrazione con le aiuole ornamentali , ben tenute e conservate. Altrettanto non può essere detto per gli spazi privati tra la ex canonica e l’oratorio, dove l’asfalto domina incontrastato un’area non ben definita adibita a manovra e parcheggio dei veicoli. A livello distributivo attualmente Piazza Garibaldi, nel tratto del prolungamento di via C. Battisti, risulta essere più uno slargo che una piazza in quanto la viabilità la attraversa  nel senso longitudinale tagliandola in due, lasciando che gli spazi di aggregazione collettiva, le attività commerciali ed i percorsi pedonali rimangano marginalmente ai lati. Lo stesso dicasi per il tratto sul prolungamento di via Piave di fronte al Municipio, separato dalla viabilità dai fronti multicolori degli edifici contrapposti, tutti restaurati e quindi in ottimo stato di conservazione. E' prevista la possibilità di demolizione di alcuni fabbricati intorno al municipio

- AREA EX CANONICA

Si  presenta attualmente come “un'area tergale”, uno spazio di servizio su  livello sfalsato completamente asfaltato, destinato semplicemente alla manovra degli autoveicoli e privo di alcuna funzione aggregante. E' un'area privata di proprietà della Diocesi interessata in parte da lavori in corso (vedi realizzazione nuova canonica) . E' prevista la possibilità di demolizione del  fabbricato addossato sul retro del duomo adibito a canonica.

- VIA FOSSALAT

La via e quindi lo slargo che formano una piazzetta a fondo chiuso è circondata da edifici storici privati di cui alcuni restaurati ed altri in completo disuso. La sagoma della nuova canonica in fase di realizzazione chiude il perimetro sui due lati del poligono di forma rettangolare ma ne consente il collegamento pedonale con  l'area ex canonica. La riqualificazione in questo caso si rende necessaria al fine di completare l'insieme degli interventi previsti visto che l'area si pone a ridosso delle zone interessate dalla trasformazione.

- EX FORO BOARIO

La grande piazza dove è situato il magazzino comunale è caratterizzata dalla presenza di aree a parcheggio geometricamente definite e delimitate centralmente da una strada che le attraversa per tutta la sua lunghezza; una doppia striscia di aree a verde alberate delimita la strada dai parcheggi. Sul lato opposto rispetto alla piazza dei giardini pubblici una fascia non rifinita, parzialmente a verde e per il resto inghiaiata, la separa da una zona residenziale privata di forma semicircolare di recente costruzione.

Tale zona, racchiusa a nord da via della segheria, sarà interessata da un nuova opera pubblica, la nuova autostazione, la quale comporterà una notevole variazione del flusso veicolare, non solo causato dall'aumento del numero dei veicoli, quanto piuttosto per le dimensioni degli stessi: oltre alle auto circoleranno anche i mezzi pesanti.

- PIAZZA DEI GIARDINI PUBBLICI

La piazza è un luogo confortevole di aggregazione sociale e polmone ambientale dell'intero nucleo abitato. E' facilmente percorribile sia  a piedi che in bicicletta. L'anello della viabilità che circonda la piazza dei giardini pubblici facilita la circolazione fluida dei veicoli ma separa letteralmente l'isola verde dal resto del centro abitato, sia sotto il profilo visivo-percettivo sia sotto quello connettivo (collegamento pedonale-ciclabile) e denota in vari tratti (tra via Piave e via Foro Boario e nei dintorni della pesa pubblica) un notevole spreco di spazi, in questo caso asfaltati, adibiti a spazio di manovra a servizio dei parcheggi per gli autoveicoli. Solo nel tratto di intersezione con via giardino, dove gli spazi per la viabilità si restringono, si può percepire un punto adeguato di connessione tra la piazza ed il nucleo abitativo. Particolare attenzione è stata posta nella scelta della pavimentazione per i posti auto localizzati lungo il perimetro circolare.

ANALISI DEI LUOGHI IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI

Preso atto dell'insieme del contesto ambientale in cui si deve operare si procede alla analisi delle possibili soluzioni in funzione degli obiettivi prefissati. Partendo proprio dall'analisi del tema principale si deve prestare attenzione al fatto che si parla ripetutamente di riqualificazione urbanistica ....delle aree centrali di Codroipo, di connessione …....tra ambiti pubblici e privati, di integrazione urbanistica …... tra gli ambiti di riferimento, gli edifici esistenti e quelli di nuova progettazione. Per legare, connettere spazi e aree di diversa ubicazione è necessario intervenire anche sui collegamenti: per questo viene di conseguenza richiesta anche la nuova definizione di una viabilità, distinta per gerarchia di percorrenza.  I luoghi oggetto di riqualificazione sono stati pensati in funzione del loro possibile collegamento e fruizione da parte di qualsiasi potenziale cittadino abitante o turista di passaggio. In questo senso la connessione che più integra e favorisce l'aggregazione sociale, viste le distanze tra i luoghi interessati, non può essere che il percorso pedonale; in seconda battuta il percorso ciclabile, che si rivolge principalmente al cittadino residente, ed infine il trasporto veicolare con annesso il sistema dei parcheggi per l'intera comunità.

Lo studio della proposta progettuale si è sviluppato attorno alle aree di cui all'art. 3 del Bando di Concorso: la zona dell’attuale municipio, l’area dell’ex canonica, l’area “fossalat” e gli spazi attigui a queste che a loro volta dovranno essere messi in relazione con l’area dei giardini pubblici (ex foro boario).

- AREA DEL MUNICIPIO – PIAZZA GARIBALDI

La proposta ha cercato innanzi tutto di raggiungere l'obiettivo richiesto: dar luogo ad una piazza delimitata da nuovi edifici che ospiteranno la sede comunale con sala consiliare polivalente ubicata al piano terra e ambienti da destinare a residenze, uffici, negozi e parcheggi. Il tutto anche a mezzo della demolizione di edifici esistenti (ex canonica, edificio adiacente al municipio  parte ampliata retrostante al municipio, edificio adibito a sede agenzia immobiliare).

Per soddisfare tali requisiti era necessario creare ex novo un luogo che avesse le caratteristiche tipiche di “piazza” e così si è  proceduto utilizzando come base l'allineamento concavo delle facciate degli edifici esistenti ribaltandolo secondo un asse mediano in modo da ricreare di fronte un secondo allineamento concavo di nuovi edifici che prendono il posto delle sagome demolite. Lo spazio centrale tra i fronti edificati, così ottenuto, è stato reso interamente pedonale per acquisire il carattere di piazza aggregante, eliminando la viabilità esistente che la attraversava da via Battisti compresi anche i parcheggi a raso che la completavano.

Seguendo l'asse longitudinale, alle due testate estreme sono posizionate le rampe di ingresso ed uscita al nuovo parcheggio interrato che si estende sotto l'intera piazza. Lo spazio al centro della piazza, pavimentato secondo le geometrie ed i materiali utilizzati in largo S.Francesco,  viene mantenuto libero per consentire l'installazione di attrezzature per manifestazioni periodiche quali mercati, esposizioni ed eventi culturali all'aperto. A ridosso delle facciate esistenti dove sono presenti alcune attività commerciali è previsto l'inserimento di un porticato leggero in ferro e vetro, attrezzato con aiuole ornamentali e sedute, per garantire un percorso coperto nell'attraversamento della piazza. Sul fronte opposto si posiziona la nuova edificazione, disposta su 4 livelli per tutta la sua lunghezza, che ospita per metà Uffici dell'Amministrazione Comunale e per l'altra metà attività commerciali sotto il loggiato al piano terra, uffici al piano primo, residenza al piano secondo e terzo. I collegamenti verticali servono tutti i livelli fino all'autorimessa interrata sottostante. Al piano terra si trova la sala consiliare polivalente, alla quale si può accedere direttamente dalla piazza, dal nuovo municipio oppure dal municipio esistente. Un ambiente completamento vetrato accoglie i nuovi collegamenti verticali e distribuisce i flussi tra nuovo e vecchio municipio fungendo da ingresso al piano terra.

La nuova disposizione consente la creazione di una nuova area di sosta attrezzata a verde tra via  S.Maria maggiore ed il campanile, sul retro del vecchio municipio.

- AREA EX CANONICA

I requisiti principali richiesti consistono nel valorizzare l’area tra la Chiesa e la nuova canonica con la previsione di aree verdi, spazi di aggregazione sociale e parcheggi, compresa la capacità di ospitare nel periodo estivo anche le attività organizzate dalla parrocchia con i ragazzi dei centri estivi.

Anche in questo caso per il raggiungimento di tali requisiti condizione necessaria è risultata lo spostamento dei parcheggi sotto il livello terra per rendere completamente pedonale la superficie. Per risolvere i problemi  legati alla sicurezza dei ragazzi e all'abbattimento acustico prodotto durante lo svolgimento delle loro attività estive, si è reso l'area maggiormente protetta realizzando una struttura a porticato avente forma a ferro di cavallo, ospitante sotto la sua copertura una sequenza di locali ad uso deposito per le varie attrezzature (lato duomo), salette di ritrovo per attività ludiche e/o culturali (lato nuova canonica) e quanto disponibile per manifestazioni teatrali (camerini, servizi igienici e magazzini nella porzione semicircolare). Tale struttura, che si inserisce tra il duomo e la nuova canonica, accoglie al centro spazi e attrezzature per attività sportive (campo di basket/pallavolo/calcetto), attività artistiche (piccolo teatrino con palco e posti a sedere). Al piano superiore è consentito di accedere a uno spazio collettivo a disposizione di chi vuole assistere indisturbato alle varie attività. Al piano interrato dei parcheggi si accede tramite rampa inclinata da via balilla e quindi via duomo, dalla quale si può raggiungere anche direttamente l'edificio della nuova canonica e i locali dell'oratorio.

Sul lato opposto, al fine di consentire il collegamento tra detta struttura ed il nuovo edificio che fronteggia piazza Garibaldi è inserita un'area filtro dove sono collocati dei locali adibiti allo svolgimento di attività artigianali tipiche del luogo.

- VIA FOSSALAT

In questo caso il recupero dell'area si rende necessario soprattutto per la sua posizione rispetto alle altre zone oggetto di intervento. L'obiettivo da raggiungere è infatti quello di riuscire a connettere il luogo agli spazi circostanti ma allo stesso tempo valorizzare questo angolo del centro storico in modo da renderlo disponibile ad essere percorso e vissuto alla pari delle nuove aree.  L'insieme si mostra in parte in  disuso  ma l'impossibilità di una previsione di demolizione di alcuni edifici che contornano la piazzetta o del loro restauro visto il loro carattere privato, ne limita la riqualificazione, peraltro necessaria, riducendola ad un mero ritocco di arredo urbano degli spazi della piazzetta. La proposta progettuale si concentra sulla realizzazione di una nuova pavimentazione che nel disegno e nell'utilizzo dei materiali si ricollega a quella già realizzata in piazza Garibaldi in modo da  dare un continuo visivo e percettivo come senso di appartenenza ai luoghi del resto del centro storico.

- AREA EX FORO BOARIO

Per l’area in oggetto, previa demolizione del magazzino comunale esistente, è richiesto di realizzare un nuovo corpo di fabbrica e di ripensare gli spazi della piazza da utilizzare in funzione di attività quali il mercato settimanale, fiere e manifestazioni varie, compreso il luna park.

La proposta progettuale si articola su più soluzioni con l’intenzione di riqualificare l’intera area per acquisire una maggiore importanza sia per le funzioni che dovrà accogliere sia per meglio relazionarla con gli spazi limitrofi in via di realizzazione (autostazione). Importante in questo caso intervenire a livello architettonico per ridefinire completamente un luogo attualmente privo di propria identità: mentre per Piazza Garibaldi è stato previsto un intervento a completamento dell’esistente, in questo caso si deve ripensare l’intero insieme compresa perciò anche la viabilità. In virtù di quanto sopra esposto è prevista:

- la realizzazione di due corpi di fabbrica simmetrici e contrapposti, disposti longitudinalmente rispetto alla piazza, quali naturale  prolungamento dell’insediamento residenziale di forma semicircolare disposto lungo via della segheria. La forma geometrica ripropone quella prevista per l’intervento nell’area ex canonica dietro il duomo. Entrambi i corpi sono dotati di parcheggio interrato e parcheggio a quota strada per compensare alla ovvia carenza dei posti auto nella piazza durante il periodo delle manifestazioni. Il piano superiore sarà riservato per entrambi a sedi di associazioni con locali di servizio comuni (servizi igienici, sala fotocopie, sala riunioni, ecc.) mentre il  piano inferiore rialzato ospiterà locali per attività private artigianali tipiche e/o di aggregazione sociale (bar,  pub, ristoranti  ecc.).

- La eliminazione del percorso che attraversava centralmente la piazza del parcheggio e della doppia striscia di verde alberato al fine di consentirne un utilizzo più flessibile adatto ad ospitare le molteplici attività previste.

- la realizzazione di una nuova strada trasversale ai due nuovi corpi di fabbrica e al complesso residenziale per consentire l’accesso a questi, alla piazza stessa e al parcheggio interrato ottenendo allo stesso tempo, grazie anche al posizionamento di due fasce di verde alberato laterali e parallele, di mantenere separata la attività pubblica prevista nella piazza e le attività private del complesso residenziale .

- Prolungamento della via della segheria fino al raccordo con la viabilità principale di piazza dei giardini pubblici e la previsione dell’inserimento di un nuovo tracciato ciclabile.

- PIAZZA DEI GIARDINI PUBBLICI

Nonostante  sia l’unica area a non essere interessata da interventi edilizi la sua trasformazione assume una importantissima rilevanza in quanto si colloca in posizione baricentrica rispetto alle aree oggetto di riqualificazione e quindi fulcro per i processi di connessione,  aggregazione sociale e integrazione urbanistica come richiesti dal bando.

La proposta progettuale ha cercato di rafforzare il ruolo della Piazza all'interno del processo generale di riqualificazione convinta che la sua valorizzazione fosse la chiave di volta per armonizzare e unificare l'insieme delle opere e il complesso delle aree interessate, partendo dal presupposto che andava superata la condizione di isolamento visivo-percettivo in cui versa attualmente l' “isola verde” . Addirittura consultando la tav 2.1 del P.G.T.U. si  ha l'impressione che da un punto di vista della circolazione veicolare la piazza assuma più la funzione di mega rotatoria che di piazza vera e propria.

Le soluzioni preferite fanno riferimento ai seguenti interventi:

- riduzione del flusso veicolare lungo via Piave e via Foro Boario (lati sud – est della piazza), introduzione di rotatorie e dirottamento del traffico principale lungo la direttrice dei lati ovest e nord della piazza. Riduzione della sede stradale di Via Foro Boario e suo utilizzo riservato ai soli residenti.

- Eliminazione della corona di parcheggi perimetrali alla piazza per godere della vista degli spazi verdi anche da parte di chi transita sul perimetro esterno. La diminuzione di posti auto è compensata dall’aumento dei posti nella piazza ex Foro Boario, dalla realizzazione di un nuovo parcheggio interrato (lato sud della piazza) e di due parcheggi a raso (uno su via Piave e uno in zona ex pesa pubblica).

- Creazione di una serie di percorsi preferenziali ad uso pedonale-ciclabile da via Piave e da via giardino che assieme all’introduzione di aree di verde pubblico sopra il parcheggio interrato, nella sede stradale di via Piave e nei dintorni della pesa pubblica, soggetta a demolizione, e a nuovi percorsi radiali interni, consentono una migliore qualità visivo-percettiva del luogo, un miglioramento delle relazioni e della fruibilità dello spazio pubblico con piazza Garibaldi e l'intero nucleo storico fino all'ex Foro Boario.

- Valorizzazione del Platano monumentale attraverso i seguenti provvedimenti: eliminando come già previsto i posti auto circostanti che lo soffocavano; rendendo visibile la sagoma in ogni momento della giornata attraverso la realizzazione di una apposita aiuola ornamentale intorno al perimetro e predisponendo una illuminazione personalizzata per le ore notturne.

LA VIABILITà ALL’INTERNO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

Tra gli obiettivi da perseguire nella riqualificazione urbanistica è inclusa anche la revisione del sistema viabilità, distinta per gerarchia di percorrenza. Gli interventi proposti nei luoghi interessati non possono prescindere da una nuova visione dei collegamenti, distinti tra veicolari, ciclabili e pedonali. Alcune soluzioni risultano già previste all'interno del Piano di assetto della rete viaria e quindi rimangono condivise mentre altre sono state oggetto di revisione in funzione delle scelte effettuate.

TRAFFICO VEICOLARE – Le variazioni apportate sono dovute alle scelte operate a seguito degli interventi all’interno del nucleo storico e nella piazza dei giardini pubblici che rispondono ai criteri di seguito esposti.

- Vivibilità e fruizione pedonale del centro storico – Condizione raggiunta tramite eliminazione di parcheggi a raso e conseguente introduzione di parcheggi interrati, eliminazione del transito veicolare nella nuova previsione di piazza Garibaldi, riduzione del flusso veicolare lungo via Italia a determinate fasce orarie della giornata; accesso consentito in unico senso di marcia da via Battisti per il parcheggio interrato e per i residenti di via Fossalat i quali utilizzeranno via giardino per l’uscita. Accesso da via Balilla all’altro parcheggio interrato, alla nuova canonica e all’oratorio. Utilizzo del flusso veicolare di via Italia solo in uscita verso i giardini e di via Candotti verso la SP 39. Utilizzo a doppio senso di marcia per via Balilla in modo da convogliare il traffico da via Italia verso via Carducci, nel caso di chiusura per fascia oraria di piazza Garibaldi, e viceversa per l’accesso al parcheggio interrato.

- Allontanamento del flusso veicolare da via Foro Boario con l’intenzione di rendere maggiormente fruibile e relazionabile il verde pubblico con il nucleo storico. Dirottamento del traffico principale sulla direttrice che connette via Piave con via Carducci, nei due sensi di marcia, solo sul versante ovest e nord  della piazza, inserendo allo scopo due rotatorie alle estremità dove si immettono da una parte via Piave e dall’altra via Monte Nero. Il traffico sul versante est della piazza, a doppio senso, viene ridotto alla percorrenza esclusiva per i soli residenti del fronte strada. Sul lato sud una ulteriore rotatoria è introdotta alla confluenza di via Isonzo per distribuire il flusso veicolare verso via Piave nei due sensi e verso il nuovo parcheggio interrato, mentre da via Italia solo in arrivo. Tra le due rotatorie di via Piave e via Isonzo è previsto un parcheggio pubblico per carico-scarico da un lato e una sosta per taxi dall’altro.

- Nuova circolazione attorno all’area ex Foro Boario  in virtù della riqualificazione della piazza e della presenza della futura Autostazione. Unico senso di marcia dai giardini pubblici in direzione di via della segheria. Prolungamento sul lato opposto della via della segheria fino al raccordo con la viabilità principale di piazza dei giardini pubblici, dove è prevista una ulteriore rotatoria ridotta per consentire la circolazione dei veicoli attorno al complesso con un unico senso di marcia anche nell’ottica di un maggiore transito di mezzi pesanti da via Battisti previsto con l’entrata in funzione della nuova Autostazione. Realizzazione di una nuova strada ortogonale alla precedente a servizio del complesso residenziale e del nuovo accesso alla piazza del parcheggio.

TRAFFICO CICLABILE - La qualità dell’abitare e del vivere significa soprattutto possibilità di intrecciare relazioni umane e socio-economiche, muovendosi con facilità negli spazi urbani (estratto dalla Relazione tecnica allegata al P.G.T.U.). Gli obiettivi quindi da perseguire in quest’ottica sono quelli di ridefinire gli spazi stradali per favorire una circolazione veicolare ciclabile e pedonale fluida e sicura. Il Territorio comunale è dotato di una discreta rete di percorsi ciclabili che dal nucleo storico si diramano verso la periferia fino a connettersi con il tracciato dei comuni limitrofi. Sebbene vari percorsi ad oggi risultino ancora non realizzati, il loro completamento è tuttavia già previsto all'interno del Piano della Viabilità Ciclabile. Analizzando la relazione allegata al Piano della rete degli itinerari ciclabili, e in particolare l'itinerario 2 di cui alla tav. 2.5.4 riferito al nucleo abitato di Codroipo, si nota come i percorsi ciclabili esistenti e quelli di progetto (per un totale di circa 14  km.) siano pensati alla stregua di tracciati di collegamento tra le diverse strutture e servizi della città di Codroipo.

L'idea della proposta progettuale è invece quella di considerare i percorsi ciclabili come alternativa all'uso dei veicoli in area urbana  e  di puntare all’attrattività, alla continuità e alla riconoscibilità dell’itinerario ciclabile, così come enunciato nel D.M. n.557 del 30.11.1999). Per questo si deve prevedere, all’interno del nucleo storico una rete di percorrenza per consentire a chi intende usufruire del mezzo ciclabile di poterlo fare in alternativa al mezzo motorizzato,  più comodamente e in sicurezza. In questo senso la tipologia da utilizzare, tra le quattro enunciate dalla normativa, è in prevalenza quella su corsia riservata in quanto realizzata su viabilità esistenti.

Caratteristiche degli interventi edilizi

L'intervento prevede la demolizione totale dei fabbricati esistenti come previsto dall'art. 3 comma b del bando di concorso (ex canonica, edificio retrostante il Duomo, edificio adiacente al municipio attualmente destinato a banca e residenze ai piani superiori, parte ampliata retrostante al municipio adibita a sala consiliare e uffici, edificio adibito a sede agenzia immobiliare) per dar luogo alla realizzazione dei nuovi edifici come di seguito descritto.

- AREA DEL MUNICIPIO – PIAZZA GARIBALDI.

Realizzazione di nuovo parcheggio interrato con struttura verticale in c.a. gettato in opera e solaio di copertura praticabile in lastre di c.a. prefabbricate atto a contenere 78 posti auto nel comparto, dotato di doppia rampa di accesso-uscita a doppio senso di marcia, tre collegamenti verticali costituiti ciascuno da un vano scala e un ascensore di cui uno che collega esclusivamente alla piazza soprastante e gli altri due che raggiungono anche i 3 livelli superiori dei nuovi edifici. Struttura in elevazione intelaiata in c.a. con tamponatura in elementi di laterizio supportati da isolamento termico-acustico a cappotto in grado di raggiungere, assieme alle prestazioni delle partizioni vetrate e l’utilizzo di impianto di riscaldamento a pannelli radianti a pavimento , i requisiti prescritti dalla classe A Casaclima. La copertura piana, di circa mq 675, è in grado di ospitare una serie di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e pannelli solari per la produzione di acqua calda per complessivi 320 mq.

- Il nuovo Municipio è dimensionato con una superficie utile: PT mq 148 – P1 mq 273 – P2 mq 290 - P3 mq 252 – Sala Consiliare mq 426 per complessivi mq 1.389

- Le unità immobiliari ad uso privato risultano cosi dimensionate: attività commerciali /artigianali mq 311, attività uso ufficio mq 561, attività residenziali mq 775. L'attività privata comprende complessivamente mq 1647 di superficie utile.

- Il parcheggio interrato raggiunge la superficie di parcamento di mq 2.474.

- La nuova piazza si estende per una ampiezza pari a circa mq 1.989.

- AREA EX CANONICA

Realizzazione di nuovo parcheggio interrato con struttura verticale in c.a. gettato in opera e solaio di copertura praticabile in lastre di c.a. prefabbricate atto a contenere 68 posti auto nel comparto, dotato di rampa di accesso-uscita a doppio senso di marcia, due collegamenti verticali costituiti da un vano scala che collega esclusivamente alla piazza soprastante mentre un ascensore raggiunge anche il primo livello sopra la piazza. Per gli edifici facenti parte dell'oratorio della parrocchia la struttura in elevazione è intelaiata in c.a. con tamponatura in elementi di laterizio supportati da isolamento termico-acustico a cappotto in grado di raggiungere, assieme alle prestazioni delle partizioni vetrate, i requisiti definiti dalla classe A Casaclima. La copertura in struttura metallica a traliccio, è in grado di ospitare una serie di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e pannelli solari per la produzione di acqua calda per complessivi 322 mq.

- I laboratori per le attività culturali e artistiche dei ragazzi della parrocchia si sviluppano interamente al piano terra per una superficie utile complessiva di mq 224 compresi i locali per il deposito delle attrezzature. La parte adibita a piccolo teatro all'aperto si sviluppa su due livelli fuori terra per contenere il retro palco e sopra i locali ad uso dei protagonisti dello spettacolo, per una superficie utile complessiva di mq 215.

- Il parcheggio interrato raggiunge la superficie di parcamento di mq 2.320.

- La corte interna che genera una vera e propria piazza che si estende per circa mq 1.505

- AREA FOSSALAT.

Realizzazione di nuova pavimentazione in cubetti di porfido e elementi di arredo urbano per la piazzetta di dimensioni circa mq 585.

- AREA FORO BOARIO

Realizzazione due nuovi edifici simmetrici ai lati della piazza, entrambi dotati di nuovo parcheggio interrato con struttura verticale in c.a. gettato in opera e solaio di copertura praticabile in lastre di c.a. prefabbricate atti a contenere ciascuno 39 posti auto e dotati di doppia rampa di accesso-uscita a doppio senso di marcia, un collegamento verticale costituito da un vano scala e un ascensore che collega  alla piazza soprastante e anche il livello superiore dei nuovi edifici. La struttura in elevazione è intelaiata in c.a. con tamponatura in elementi di laterizio supportati da isolamento termico-acustico a cappotto in grado di raggiungere, assieme alle prestazioni delle partizioni vetrate, i requisiti definiti dalla classe A Casaclima. La copertura seriale a doppia falda, per la parte esposta a mezzogiorno di entrambi, è in grado di ospitare una serie di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e pannelli solari per la produzione di acqua calda per complessivi 670 mq.

- Essendo speculari , entrambi sono costituiti da un piano terra che accoglie locali ad uso commerciale e ristorazione per una superficie utile complessiva di  mq 1.220 e un porticato pubblico di mq 615.  Al piano superiore si trovano dei locali che l'Amministrazione Comunale intende dare in gestione alle varie associazioni locali in base alla disponibilità per complessivi mq  1.364.

- Sul lato fronteggiante la piazza dei giardini, per tutta l'ampiezza, è prevista la realizzazione di un porticato pubblico atto ad ospitare i banchi del mercatino rionale dei prodotti tipici, avente superficie mq 785.

- Il parcheggio interrato speculare raggiunge complessivamente la superficie di parcamento di mq 2,000.

- La nuova piazza, adibita a parcheggio ma capace di ospitare anche la fiera,  si estende per una ampiezza pari a circa mq 3,705.

- AREA GIARDINI .

L'intervento non prevede la realizzazione di edifici per lo svolgimento di attività ma una riqualificazione “naturale” dell'  insieme per una migliore qualità della vita. Anche in questo caso la riduzione del traffico e la eliminazione dei posti auto in superficie ha portato alla previsione di un nuovo parcheggio interrato con struttura verticale in c.a. gettato in opera e solaio di copertura praticabile in lastre di c.a. prefabbricate atto a contenere 84 posti auto, dotato di una rampa di accesso-uscita a doppio senso di marcia, tre collegamenti verticali costituiti ciascuno da un vano scala con abbinato un ascensore e un punto di risalita con sola rampa di scale che collegano esclusivamente alla piazza soprastante. All'interno del parco sono previsti anche tre spazi di sosta coperti sovrastanti l'accesso al parcheggio interrato e un chiosco per la ristorazione e somministrazione di bevande. Ognuno occupa la superficie di circa mq 60

- Il parcheggio interrato raggiunge la superficie di parcamento di mq 2.190. La copertura è rifinita per consentire la realizzazione di un giardino pensile , percorsi  pedonali, ciclabili e carrabili. La viabilità carrabile è ridisegnata in funzione dei nuovi percorsi e dell'introduzione di quattro nuove rotatorie.

CONCLUSIONI

La possibilità di poter progettare nuovi spazi e nuovi collegamenti all'interno di un nucleo urbano storico e pensare un nuovo modo di fruire degli stessi cambiando probabilmente anche le abitudini di chi quei luoghi li ha vissuti per una vita è stato sinceramente molto stimolante. Purtroppo la vastità degli argomenti, dei requisiti e degli obiettivi da perseguire non è stata compensata da un tempo adeguato di lavoro ma nel complesso  l'importante era far percepire all'Amministrazione, artefice di questo bando per Concorso di idee, una potenzialità  futura che non si esaurisce con la mera realizzazione di uno o più edifici ma che coinvolgerà la redazione del prossimo Regolamento Urbanistico Comunale che fonderà sulle basi di questo progetto la propria qualità urbana. La possibilità, anzi la necessità di coinvolgere anche forze private comporta un successivo studio e una valutazione che ad oggi non sono traducibili in cifre ed hanno solo la pretesa di cercare di indovinare dove si va a cascare. La previsione di affidare in proprietà ai privati porzioni di edificato innesca meccanismi di trattativa, perequazione, finanziamenti, incentivi che solo a quel tempo porteranno ad una soluzione riscontrabile con la realtà dei fatti e delle cifre

E' in questo senso che il quadro economico non è stato approntato ma le misure del dimensionamento sopra enunciate sono state previste con una quota importante ma non eccessiva per la parte privata in modo da coinvolgerla nell'intervento a fianco della pubblica amministrazione per raggiungere i rispettivi obbiettivi che giustamente ciascuno si pone : il profitto adeguato all'investimento per il privato, un uso razionale del denaro pubblico adeguato alla conseguente fornitura di servizi e prestazioni alla collettività per l'amministrazione. Nel complesso il progetto sfora certamente il budget previsto, basti pensare alla sola realizzazione dei parcheggi interrati (mq 8984 x €./mq 500 € = 4.492.000 circa). Ma al tempo stesso se una parte dei posti auto, sotto diverse forme da concordare, saranno ceduti ai residenti oppure dati in gestione per un tempo determinato, il costo finale sarà abbattuto nei tempi stessi della realizzazione. Per esempio nel caso degli edifici del foro boario a fronte di una superficie complessiva di mq 2584, la parte privata risulta essere di mq 1902 (contando per le associazioni il primo piano di un solo blocco: mq 682). Se la parte privata si assumesse l’onere dell’intera costruzione e lasciasse in permuta all’Amministrazione gli spazi per le Associazioni saremmo ad uno scambio in permuta attorno al 27%, abbattuto ulteriormente con sgravi sugli oneri di urbanizzazione e ulteriori incentivi (vedi risparmio energetico ecc.); tenuto conto anche della vendita dei posti auto interrati (1500 mq privati contro 500 mq pubblici) saremmo di fronte ad una situazione dove l’Amministrazione con poca differenza si ritrova l’intero intervento realizzato. Cosi può valere per l’intervento in piazza Garibaldi.